Приложение №1

к договору возмездного

оказания услуг

от _________ № __________

Задание

на оказание услуг 
по проведению технического обслуживания и диагностики
портальных кранов, подкрановых путей

Красноярского представительства АО «Норильскгазпром»

1. Требования к составу и объему услуг (в том числе по периодам (этапам), при 
их наличии):

1.1. Основание:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями 31.12.2014 г.);

«Правила безопасности опасных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 12.11.2013 г. (в редакции от 12.04.16г.);

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г, №823.

  - Полное наименование оборудования, место оказания услуг:

кран портальный КПП 16(20), рег. № 23471-кр, зав. № 7397; год выпуска 1986

(далее - Объект 1);

кран портальный GANZ, рег. № 39-кр, зав. № 1230; год выпуска 1979 
(далее - Объект 2);;

кран портальный GANZ, рег. № 37-кр, зав. № 37; год выпуска 1983
(далее - Объект 3); ;

подкрановые пути, протяженностью 180 м. (далее - Объект 4);

Объекты расположены по адресу: г. Красноярск, ул. Давыдова, 64, причал.

1.3. Сроки начала и окончания оказания услуг:

Начало - с момента подписания договора.

Окончание - 30.11.2018 г.

Услуги должны быть оказаны в рабочие дни с 8-00 час. до 17-00 час. Допускается выполнение работ в выходные дни, по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Объемы:

| № п/п | Наименование услуг | Объем услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Объект 1. Кран портальный КПП 16(20), рег. № 23471-кр, зав. № 7397 |  |  |  |
|  | 1.1 Ремонт металлоконструкций: - ревизия и протяжка болтовых соединений портала, узлов и агрегатов крана; 1.2. Ревизия, ремонт и настройка приборов безопасности: - восстановление работоспособности ограничителя высоты подъёма; - ревизия приборов безопасности. 1.3. Ревизия, обслуживание и ремонт электрооборудования: - ревизия электрооборудования с заменой выбракованных электрокабелей; - ревизия узла крепления питающего кабеля. 1.4. Ревизия, обслуживание и ремонт механизмов: - устранение течи сальника редуктора ходовой тележки со стороны р. Енисей; - замена изношенных роликов рейки механизма изменения вылета стрелы; - замена эл. гидротолкателя Т-160 в ТКТГ-600 механизма подъёма груза; - смазка открытых зубчатых передач; - шприцевание подшипниковых узлов; - замена масла в редукторах механизмов передвижения крана; - ревизия грузового каната Ø 25,5 мм, с заменой выбракованного; 1.5. Устранение неисправностей, выявленных в ходе оказания услуг. | шт. шт. м. | 9 1 4Х110 |
| Объект 2. Кран портальный GANZ, рег. № 39-кр, зав. № 1230 |  |  |  |
|  | 2.1 Ремонт металлоконструкций: - ревизия и протяжка болтовых соединений портала, узлов и агрегатов крана. 2.2. Ревизия, ремонт и настройка приборов безопасности - ревизия приборов безопасности; - восстановление работоспособности концевого выключателя механизма передвижения крана. 2.3. Ревизия, обслуживание и ремонт электрооборудования - ревизия электрооборудования с заменой выбракованных электрокабелей. 2.4. Ревизия, обслуживание и ремонт механизмов - устранение течи масла гидротолкателя грузовой лебёдки; - смазка открытых зубчатых передач; - шприцевание подшипниковых узлов; - ревизия и протяжка болтовых соединений портала, узлов и агрегатов крана; - замена масла в редукторах механизмов передвижения крана; 2.5. Устранение неисправностей, выявленных в ходе оказания услуг. | шт. | 1 |
| Объект 3. Кран портальный GANZ, рег. № 37-кр, зав. № 37 |  |  |  |
|  | 3.1 Ремонт металлоконструкций - ремонт трещины по сварному шву опорного стакана ходовой тележки (со стороны берега); - устранение перекоса направляющего ролика опорно-поворотного устройства; - ревизия и протяжка болтовых соединений портала, узлов и агрегатов крана. 3.2. Ревизия, ремонт и настройка приборов безопасности - ревизия приборов безопасности; - ремонт, с восстановлением работоспособности, противоугонного (стояночного) устройства. 3.3. Ревизия, обслуживание и ремонт электрооборудования - ревизия электрооборудования с заменой выбракованных электрокабелей. 3.4. Ревизия, обслуживание и ремонт механизмов - смазка открытых зубчатых передач; - шприцевание подшипниковых узлов; - замена масла в редукторах механизмов передвижения крана. 3.5. Устранение неисправностей, выявленных в ходе оказания услуг. | шт. шт. | 2 1 |
| Объект 4. Подкрановые пути |  |  |  |
|  | 1. Подбивка шпал и полушпал. 2. Протяжка болтов накладок рельс. 3. Нивелировка и рихтовка (при необходимости) рельсового пути. 4. Устранение неисправностей, выявленных в ходе оказания услуг. | шт. м | 16 175 |

- Требования к результатам оказания услуг и отчетной документации:

2.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности(ПБ), руководящими документами(РД), другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

2.2. Услуги в объеме настоящего задания на оказание услуг по проведению технического обслуживания и диагностики портальных кранов, подкрановых путей Красноярского представительства АО «Норильскгазпром» (далее - задание) должны быть выполнены с применением инструментов, оборудования и материалов Исполнителя.

2.3. Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет расчет стоимости оказания услуг на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

расчет стоимости услуг должен содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая затраты Исполнителя на материалы, механизмы, транспортно-заготовительные 
и командировочные расходы (при необходимости).

- Иные требования к Исполнителю:

3.1.  Наличие у Исполнителя опыта оказания аналогичных по характеру и объемам услуг не менее 5-х лет.

  - Наличие у Исполнителя специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец.обувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми материалами, инструментами 
и приспособлениями.

  - Исполнитель может привлечь к исполнению договора третьих лиц только 
с письменного согласия Заказчика. Ответственность за исполнение обязанностей Исполнителя по договору третьими лицами несет Исполнитель.  
При этом Исполнитель обязан предоставить на рассмотрение Заказчика копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, иных документов на усмотрение Заказчика, связанных 
с деятельностью привлекаемых третьих лиц.

  - Исполнитель должен иметь и предоставить Заказчику:

Свидетельство от СРО о допуске по видам работ 23.1, 24.1;

Сертификат соответствия ИСО 9001:2008;

Допуск о проведении сварочных работ на подъемных сооружениях.

Подписи Сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | ________________________________ ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |