# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель Генерального директора

# по производству - главный инженер АО «Норильскгазпром»

# ________________ А.Г. Стригунов

# «____» ______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ:

«Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками АО «Норильскгазпром».

2. Территориальная принадлежность работ:

- Мессояхское ГМ (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края);

- Южно-Соленинское ГКМ (Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО));

- Северо-Соленинское ГКМ (Тазовский район ЯНАО).

3. Цель работ:

3.1. Проведение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – выполнение отбора и анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, с целью контроля за соблюдением нормативов выбросов, согласно перечню выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками АО «Норильскгазпром», расположенных на территории Красноярского края и ЯНАО (п. 5 настоящего Технического задания).

3.2. Оформление протоколов количественного химического анализа отобранных проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

3.3. Составление отчета по проведенному инструментальному контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4. Основные требования к работе:

Работа выполняется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми, методическими, инструктивными и регламентирующими документами и иными законодательными актами РФ, проведение отбора и анализа проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сертифицированными приборами в соответствии с аттестатом аккредитации лаборатории.

5. Перечень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников АО «Норильскгазпром» для проведения инструментального контроля представлен в Таблице.

Таблица

| Наименование производства, цеха, уч-ка | № ист. | Наимено-вание источника |  | Наименование источника выделения |  | Наименование загрязняющего вещества |  | Норматив ПДВ, г/с |  | Норматив ПДВ, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мессояхское ГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок электроснабжения СЭСХ УЭВС | 0804 | выхлопная труба |  | АГ-68 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,32 |  | 246,153846 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,052 |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,3 |  | 230,769231 |  |
|  | 0805 | выхлопная труба |  | АГ-68 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,32 |  | 246,153846 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,052 |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,3 |  | 230,769231 |  |
| Участок теплоснабжения УЭВС | 0816 | выхлопная труба |  | ДКВР-10/13 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,65 |  | 219,594595 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1056 |  | 35,6756757 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,81 |  | 273,648649 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0,00000051 |  | 0,00017095 |  |
|  | 0817 | выхлопная труба |  | ДКВР-10/13 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,65 |  | 219,594595 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1056 |  | 35,6756757 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,81 |  | 273,648649 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0,00000051 |  | 0,00017095 |  |
|  | 0818 | выхлопная труба |  | ДКВР-10/13 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,65 |  | 219,594595 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1056 |  | 35,6756757 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,81 |  | 273,648649 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0,00000051 |  | 0,00017095 |  |
| Северо-Соленинское ГКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок электроснабжения СЭСХ УЭВС | 26 | выхлопная труба | ДЭС КАС-500 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1,0110000 |  | 1102,75268 |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1643000 |  | 179,21095 |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,1806000 |  | 196,99024 |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 1,0280000 |  | 1121,29551 |  |
|  | 28 | выхлопная труба | ДЭС-630 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1,2740000 |  | 900,42049 |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,2070000 |  | 146,30066 |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,2275000 |  | 160,78937 |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 1,2950000 |  | 915,26259 |  |
|  | 29 | выхлопная труба | ДЭС-630 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1,2740000 |  | 900,42049 |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,2070000 |  | 146,30066 |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,2275000 |  | 160,78937 |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 1,2950000 |  | 915,26259 |  |
|  | 101 | выхлопная труба | ДЭС АД-16 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,0366000 |  | 631,0344 |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0059500 |  | 102,58620 |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0049000 |  | 84,48275 |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,0320000 |  | 551,72413 |  |
| Южно-Соленинское ГКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок электроснабжения СЭСХ УЭВС Участок электроснабжения СЭСХ УЭВС | 44 | выхлопная труба |  | ДКС. ДЭС ЭД-640 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1,3650000 |  | 2921,00694 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,2219000 |  | 474,85087 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,2130000 |  | 455,80548 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 1,1022000 |  | 2358,63286 |  |
|  | 60 | выхлопная труба |  | ДЭС ДГА-315 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,6370000 |  | 1351,40562 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1035000 |  | 219,57689 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,1137500 |  | 241,32243 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,6475000 |  | 1373,68154 |  |
|  | 61 | выхлопная труба |  | ДЭС АД-100 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,2022000 |  | 432,31894 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0328000 |  | 70,12889 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0361000 |  | 77,18454 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,2056000 |  | 439,58840 |  |
|  | 62 | выхлопная труба |  | ДЭС ДГА-315 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,6370000 |  | 1351,40562 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,1035000 |  | 219,57689 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,1137500 |  | 241,32243 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,6475000 |  | 1373,68154 |  |
|  | 65 | выхлопная труба |  | ДЭС ЭД-200 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,4267000 |  | 1550,13944 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0693000 |  | 251,75689 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0667000 |  | 242,31146 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,3440000 |  | 1249,70229 |  |
|  | 66 | выхлопная труба |  | ДЭС ПЭС-100 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,2130000 |  | 1160,69733 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0347000 |  | 189,09013 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0333000 |  | 181,46113 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,1720000 |  | 937,27672 |  |
|  | 67 | выхлопная труба |  | ДЭС ЭД-100 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,2022000 |  | 734,56338 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0330000 |  | 119,88423 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0360000 |  | 130,78280 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,2056000 |  | 746,91509 |  |
|  | 102 | выхлопная труба |  | ДЭС АД-20 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,0458000 |  | 627,39726 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0074400 |  | 101,91781 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,0061000 |  | 83,56164 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0,0400000 |  | 547,9452 |  |

6. Срок выполнения работ: с 1 октября 2017 г. по 15 декабря 2017 г.

7. Особые условия:

- Работа считается выполненной и подлежащей оплате после передачи Исполнителем Заказчику оригинала Отчета по инструментальному контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками АО «Норильскгазпром» с приложением оригиналов протоколов количественного химического анализа отобранных проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1-м экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.

Начальник УТК 									    В.Г. Квитка